Test klawiatury Spectralink

Trzymajac wcisniety klawisz “LINE” wlaczasz telefon (zielony klawisz)

Po pojawieniu sie na display-u Mac. adresu puszczasz zielony klawisz i trzymasz dalej wcisniety klawisz ‘’LINE”.

Az do momentu, gdy na display-u pojawia sie poziome linie.

Teraz mozesz przyciskac po koleii  wszystkie klawisze i bedziesz slyszal, czy dzialaja.

Na koncu przyciskasz klawisz odlozenia linii (czerwony klawisz), gdyz powoduje on wyjscie z test  modu.